NOM :ANDZAMA ALBERTINE CELMIA

LEVEL :3

MAJOR :CYBERSECURITY

MATRICULE ;ICTU20234237

EMAIL : andzamaalbertine.celmia@ictuniversity.edu.cm

COURSE : WIDE AREA NETWORK

Exercice 1 : Extension WAN Multi-Sites avec Chemins Redondants

Thème : Routage Statique, Topologies WAN, Résilience du Réseau

## QUESTION 1 : Topologie Extension

Modifications nécessaires au code NS-3 :

cpp

// 1. Créer les 3 liens point-à-point (ajouter 1 lien supplémentaire)

NodeContainer link1(n0, n1);  // HQ-Branch

NodeContainer link2(n0, n2);  // HQ-DC (nouveau lien direct)

NodeContainer link3(n1, n2);  // Branch-DC (nouveau lien)

NetDeviceContainer devices1 = p2p.Install(link1);

NetDeviceContainer devices2 = p2p.Install(link2);

NetDeviceContainer devices3 = p2p.Install(link3);

// 2. Assigner les adresses IP aux nouveaux liens

// Réseau HQ-DC (10.1.2.0/24)

Ipv4AddressHelper address2;

address2.SetBase("10.1.2.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces2 = address2.Assign(devices2);

// n0: 10.1.2.1, n2: 10.1.2.2

// Réseau Branch-DC (10.1.3.0/24)

Ipv4AddressHelper address3;

address3.SetBase("10.1.3.0", "255.255.255.0");

Ipv4InterfaceContainer interfaces3 = address3.Assign(devices3);

// n1: 10.1.3.1, n2: 10.1.3.2

Diagramme de la topologie :

n0 (HQ: 10.1.1.1)

|   \

|    \

(10.1.1.0/24)  \ (10.1.2.0/24)

|      \

|       \

n1       n2

(Branch: 10.1.1.2) | (DC: 10.1.2.2)

\      |

(10.1.3.0/24)    |

\   |

\  |

n2 (DC: 10.1.3.2)

## QUESTION 2 : Static Routing Table Analysis

Tables de routage complètes :

### Pour HQ (n0) :

cpp

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingN0 = staticRoutingHelper.GetStaticRouting(n0->GetObject<Ipv4>());

// Vers Branch (direct - déjà connecté)

// Pas besoin d'ajouter de route

// Vers DC - Chemin Primaire (direct)

routingN0->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),   // Destination

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.2.2"),   // Next-hop: DC direct

1                          // Interface: lien vers DC

);

// Vers DC - Chemin Backup (via Branch)

routingN0->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.1.2"),   // Next-hop: Branch

0,                         // Interface: lien vers Branch

10                         // Metric: 10 (plus élevé = moins préféré)

);

### Pour Branch (n1) :

cpp

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingN1 = staticRoutingHelper.GetStaticRouting(n1->GetObject<Ipv4>());

// Vers HQ (direct)

// Déjà connecté

// Vers DC (direct)

routingN1->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.3.0"),   // Réseau Branch-DC

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.3.2"),   // Next-hop: DC direct

1                          // Interface: lien vers DC

);

// Route symétrique pour le retour du trafic HQ→DC→Branch

routingN1->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.1.0"),   // Réseau HQ

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.3.2"),   // Next-hop: DC

1                          // Interface: lien vers DC

);

### Pour DC (n2) :

cpp

Ptr<Ipv4StaticRouting> routingN2 = staticRoutingHelper.GetStaticRouting(n2->GetObject<Ipv4>());

// Vers HQ - Chemin Primaire (direct)

routingN2->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),   // Réseau HQ-DC

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.2.1"),   // Next-hop: HQ direct

0                          // Interface: lien vers HQ

);

// Vers HQ - Chemin Backup (via Branch)

routingN2->AddNetworkRouteTo(

Ipv4Address("10.1.2.0"),

Ipv4Mask("255.255.255.0"),

Ipv4Address("10.1.3.1"),   // Next-hop: Branch

1,                         // Interface: lien vers Branch

10                         // Metric: 10

);

Tableau récapitulatif :

| Nœud | Destination | Next-Hop | Interface | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | 10.1.2.0/24 | 10.1.2.2 | 1 | Primaire (direct) |
| HQ | 10.1.2.0/24 | 10.1.1.2 | 0 | Backup (via Branch) |
| Branch | 10.1.3.0/24 | 10.1.3.2 | 1 | DC direct |
| DC | 10.1.2.0/24 | 10.1.2.1 | 0 | Primaire (direct) |
| DC | 10.1.2.0/24 | 10.1.3.1 | 1 | Backup (via Branch) |

## QUESTION 3 : Path Failure Simulation

### a) Code pour désactiver le lien à t=4s :

cpp

// Fonction pour désactiver le lien HQ-DC

void DisableHqDcLink() {

Ptr<NetDevice> dev1 = link2Devices.Get(0);  // Device sur n0

Ptr<NetDevice> dev2 = link2Devices.Get(1);  // Device sur n2

dev1->SetAttribute("Enable", BooleanValue(false));

dev2->SetAttribute("Enable", BooleanValue(false));

NS_LOG_INFO("Lien HQ-DC désactivé à t=" << Simulator::Now().GetSeconds() << "s");

}

// Planifier l'événement

Simulator::Schedule(Seconds(4.0), &DisableHqDcLink);

### b) Vérification que le trafic continue :

cpp

// Utiliser FlowMonitor pour vérifier

#include "ns3/flow-monitor-module.h"

FlowMonitorHelper flowmonHelper;

Ptr<FlowMonitor> flowMonitor = flowmonHelper.InstallAll();

// Après la simulation, analyser

flowMonitor->CheckForLostPackets();

// Vérifier spécifiquement le flow HQ→DC

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitor->GetFlowStats();

for (auto &flow : stats) {

if (flow.second.rxPackets > 0) {

std::cout << "Flow " << flow.first << ": "

<< flow.second.rxPackets << " paquets reçus" << std::endl;

// Si >0 paquets reçus après t=4s, le backup fonctionne

}

}

### c) Mesure de latence :

cpp

// Configuration de FlowMonitor pour mesurer la latence

flowMonitor->SerializeToXmlFile("latency-measurement.xml", true, true);

// Analyser les résultats

// Latence primaire (avant t=4s): ~2ms (direct)

// Latence backup (après t=4s): ~4ms (HQ→Branch + Branch→DC)

// Code pour extraire la latence moyenne

for (auto &flow : stats) {

Time avgDelay = flow.second.delaySum / flow.second.rxPackets;

std::cout << "Latence moyenne: " << avgDelay.GetMilliSeconds() << " ms" << std::endl;

}

## QUESTION 4 : Scalability Analysis

### Calcul pour 10 sites :

text

Formule : N × (N-1) routes statiques

Pour N = 10 : 10 × 9 = 90 routes à configurer manuellement

### Solution plus évolutive : OSPF

cpp

// 1. Inclure le module OSPF

#include "ns3/ospfv2-module.h"

// 2. Configurer OSPF

Ospfv2Helper ospf;

ospf.Set("HelloInterval", TimeValue(Seconds(10)));

ospf.Set("DeadInterval", TimeValue(Seconds(40)));

// 3. Installer OSPF (au lieu du routage statique)

Ipv4ListRoutingHelper list;

list.Add(ospf, 10);  // Préférence 10 pour OSPF

InternetStackHelper stack;

stack.SetRoutingHelper(list);  // Utiliser OSPF

stack.Install(nodes);

// 4. OSPF configurera automatiquement les routes

// Plus besoin de AddNetworkRouteTo manuel

Classe NS-3 à utiliser : Ospfv2Helper

Étapes clés :

- Inclure ospfv2-module.h

- Créer une instance de Ospfv2Helper

- Configurer les timers (HelloInterval, DeadInterval)

- Utiliser Ipv4ListRoutingHelper avec OSPF

- Installer la pile Internet avec SetRoutingHelper

## QUESTION 5 : Business Continuity Justification

Justification technique (3-4 points) :

1. Fiabilité améliorée :

- Redondance physique : deux chemins indépendants vers chaque site

- Basculement automatique en < 1 seconde en cas de panne

- Disponibilité réseau passant de 99% à 99.9%

2. Potentiel d'équilibrage de charge :

- Répartition du trafic entre les deux chemins disponibles

- Prévention de la congestion sur les liens critiques

- Utilisation optimale de l'investissement en bande passante

3. Dépannage simplifié :

- Chemins déterministes et prévisibles

- Isolation rapide des pannes (tester chaque lien indépendamment)

- Tests de basculement automatisables sans impact sur la production

Capture NetAnim montrant la topologie triangulaire :

Exercice 2 : Implémentation de la Qualité de Service pour un Trafic Mixte

Thème : Ingénierie du Trafic, QoS, Optimisation WAN

### Question 1 : Différenciation du Trafic

Pour créer deux classes de trafic distinctes dans NS-3, nous devons utiliser des applications différentes avec des caractéristiques spécifiques :

Classe 1 - Trafic VoIP :

- Application : OnOffApplication avec UDP

- Taille de paquet : 160 octets (payload typique G.711)

- Intervalle : 20ms (50 paquets/seconde)

- DataRate : 64 kbps constant

- Marquage DSCP : EF (Expedited Forwarding) = 46

Classe 2 - Trafic FTP :

- Application : BulkSendApplication avec TCP

- Taille de paquet : 1460 octets (MSS standard)

- Mode : Envoi continu en rafales

- DataRate : Variable (best effort)

- Marquage DSCP : BE (Best Effort) = 0

Configuration des applications :

// Trafic VoIP (Classe 1)

OnOffHelper voip("ns3::UdpSocketFactory",

InetSocketAddress(interfaces2.GetAddress(0), 9));

voip.SetConstantRate(DataRate("64kbps"), 160);

voip.SetAttribute("OnTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));

voip.SetAttribute("OffTime", StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));

// Marquage DSCP pour VoIP

Ptr<Socket> voipSocket = Socket::CreateSocket(n0, UdpSocketFactory::GetTypeId());

voipSocket->SetAttribute("IpTos", UintegerValue(0xB8)); // EF = 46 << 2

// Trafic FTP (Classe 2)

BulkSendHelper ftp("ns3::TcpSocketFactory",

InetSocketAddress(interfaces2.GetAddress(0), 10));

ftp.SetAttribute("MaxBytes", UintegerValue(0)); // Illimité

ftp.SetAttribute("SendSize", UintegerValue(1460));

### Question 2 : Implémentation de Gestion de File d'Attente

Pour implémenter un système de files d'attente prioritaires sur le routeur (n1) :

Discipline de file d'attente :

- Utiliser PrioQueueDisc (Priority Queue Discipline)

- 2 bandes de priorité : bande 0 (haute priorité) pour VoIP, bande 1 (basse priorité) pour FTP

Configuration :

TrafficControlHelper tch;

tch.SetRootQueueDisc("ns3::PrioQueueDisc",

"Priomap", StringValue("0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1"));

// Configurer les bandes

QueueDiscContainer qdiscs = tch.Install(d1d2.Get(0)); // Interface du routeur

// Bande 0 (haute priorité) - pour VoIP (DSCP EF)

// Bande 1 (basse priorité) - pour FTP (DSCP BE)

// Tailles de file

Config::Set("/NodeList/1/$ns3::TrafficControlLayer/RootQueueDiscList/0/MaxSize",

QueueSizeValue(QueueSize("100p")));

Mapping des classes de trafic :

- Le champ DSCP dans l'en-tête IP détermine la file

- DSCP EF (46) → Bande 0 (priorité haute)

- DSCP BE (0) → Bande 1 (priorité basse)

- Le Priomap configure ce mapping automatiquement

### Question 3 : Mesure de Performance

Méthodologie de mesure :

Outils NS-3 à utiliser :

- FlowMonitor pour les statistiques globales par flux

- Trace sinks personnalisés pour capturer les événements de file d'attente

Métriques à collecter :

| Métrique | Classe 1 (VoIP) | Classe 2 (FTP) |
| --- | --- | --- |
| Latence moyenne | < 150ms (cible) | Variable |
| Gigue (jitter) | < 30ms (cible) | N/A |
| Taux de perte | < 1% (cible) | Acceptable |
| Débit | 64 kbps constant | Variable |

Code de mesure :

// Installation de FlowMonitor

FlowMonitorHelper flowmon;

Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

// À la fin de la simulation

monitor->CheckForLostPackets();

Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier =

DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>(flowmon.GetClassifier());

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats();

for (auto const& [flowId, flowStats] : stats) {

Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow(flowId);

std::cout << "Flow " << flowId << " (" << t.sourceAddress << " -> "

<< t.destinationAddress << ")\n";

std::cout << "  Latence moyenne: " << flowStats.delaySum / flowStats.rxPackets << "\n";

std::cout << "  Gigue: " << flowStats.jitterSum / (flowStats.rxPackets - 1) << "\n";

std::cout << "  Perte: " << flowStats.lostPackets << " paquets\n";

std::cout << "  Débit: " << flowStats.rxBytes * 8.0 /

(flowStats.timeLastRxPacket - flowStats.timeFirstTxPacket).GetSeconds()

<< " bps\n\n";

}

Présentation des résultats : Tableau comparatif montrant les métriques avec et sans QoS sous conditions de congestion.

### Question 4 : Test de Scénario de Congestion

Création de la congestion :

Le lien est configuré à 5 Mbps. Pour créer une congestion :

- Trafic VoIP : 64 kbps

- Trafic FTP : 6 Mbps (dépassant la capacité disponible)

- Charge totale : ~6.064 Mbps > 5 Mbps

Configuration :

// Démarrage du trafic VoIP

ApplicationContainer voipApps = voip.Install(n0);

voipApps.Start(Seconds(1.0));

voipApps.Stop(Seconds(20.0));

// Démarrage du trafic FTP (générant congestion)

ApplicationContainer ftpApps = ftp.Install(n0);

ftpApps.Start(Seconds(2.0));  // Démarre 1s après VoIP

ftpApps.Stop(Seconds(20.0));

Comportement attendu :

Sans QoS :

- VoIP et FTP partagent équitablement la bande passante

- VoIP subit des pertes et de la latence élevée

- Qualité vocale dégradée

Avec QoS :

- VoIP obtient la priorité absolue (64 kbps garantis)

- FTP utilise la bande passante restante (~4.936 Mbps)

- VoIP maintient latence < 150ms et perte < 1%

- FTP subit les pertes mais reste fonctionnel

Événements de simulation :

- t=0s : Initialisation

- t=1s : Début VoIP

- t=2s : Début FTP (congestion commence)

- t=5s-15s : Phase de congestion stable

- t=20s : Fin de simulation

### Question 5 : Écart avec l'Implémentation Réelle

Trois fonctionnalités QoS difficiles à simuler dans NS-3 :

1. Traffic Shaping Matériel

- Difficulté : NS-3 modélise le shaping au niveau logiciel avec une granularité temporelle discrète, tandis que les routeurs réels utilisent des circuits ASIC avec contrôle au niveau nanoseconde.

- Approximation : Utiliser TokenBucketFilter avec des paramètres calibrés, mais accepter une précision limitée au niveau microseconde du simulateur.

2. Inspection Approfondie des Paquets (DPI)

- Difficulté : La DPI nécessite l'analyse du contenu applicatif (payload), la reconnaissance de patterns complexes et la classification en temps réel. NS-3 travaille principalement au niveau des en-têtes.

- Approximation : Simuler la DPI par une classification basée sur les ports et ajouter un délai de traitement fixe (ex: 50µs) pour représenter le coût de l'inspection.

3. Gestion Adaptative de Buffer (AQM avancé)

- Difficulté : Les algorithmes AQM modernes (CoDel, PIE) réagissent dynamiquement aux conditions réseau en mesurant les délais de queuing réels. La synchronisation et les effets de cache matériel sont impossibles à modéliser précisément.

- Approximation : Implémenter les algorithmes AQM de NS-3 (RED, CoDel) avec des paramètres conservateurs et documenter que les résultats sont indicatifs plutôt que prédictifs des performances réelles.

Capture NetAnim montrant la topologie et le flux de paquets en temps réel:

## Exercice 3 : Intégration de la Sécurité WAN et Simulation d'Attaque

### Question 1 : Conception d'Implémentation de VPN IPsec

Modules NS-3 et Approximation :

NS-3 ne dispose pas d'un module IPsec natif complet. Pour implémenter une approximation d'IPsec, nous devons simuler ses effets principaux :

Approche de simulation :

- Modules à utiliser :

  - Pas de module IPsec direct dans NS-3

  - Approximation via encapsulation personnalisée et ajout de latence

- Configuration des Associations de Sécurité (SA) :

  - Créer une structure de données pour représenter les SA entre nœuds

  - Définir les paires de nœuds autorisées à communiquer via VPN

  - Stocker les paramètres de tunnel (endpoints, protocoles)

Structure de SA simulée :

struct SecurityAssociation {

Ipv4Address sourceIP;

Ipv4Address destIP;

uint32_t spi;  // Security Parameter Index

std::string encryptionAlgo;  // Simulé, pas réellement appliqué

Time encryptionDelay;  // Délai ajouté pour simuler chiffrement

};

- Surcharge de performance attendue :

| Métrique | Sans IPsec | Avec IPsec (simulé) | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Latence | 4ms (2x2ms) | 4.5-5ms | +0.5-1ms (chiffrement/déchiffrement) |
| Débit | 5 Mbps | 4.7-4.8 Mbps | -4 à -6% (overhead des en-têtes) |
| Overhead paquet | 0 octets | ~50 octets | En-têtes ESP/AH |
| CPU (simulé) | Baseline | +15-20% | Opérations cryptographiques |

Implémentation :

- Ajouter un délai fixe (0.25-0.5ms) pour simuler le temps de chiffrement/déchiffrement

- Augmenter la taille des paquets de 50 octets pour simuler les en-têtes IPsec (ESP)

- Utiliser des traces pour vérifier l'encapsulation

### Question 2 : Simulation d'Attaque par Écoute

Mécanismes de traçage pour simuler l'écoute :

- Capture de paquets NS-3 :

// Activation de PCAP sur le lien WAN (entre routeur et serveur)

p2p.EnablePcap("eavesdrop-trace", link2Devices.Get(0), true);

// Trace sink personnalisé pour capturer les paquets

void PacketSnifferCallback(Ptr<const Packet> packet) {

// L'attaquant "voit" tous les paquets

std::cout << "ATTAQUANT: Paquet intercepté - Taille: "

<< packet->GetSize() << " octets\n";

// Extraction du contenu (si non chiffré)

uint8_t buffer[1024];

packet->CopyData(buffer, packet->GetSize());

// Analyse du payload UDP Echo

// Dans un vrai scénario, on verrait les données en clair

}

- Informations sensibles extractibles des paquets UDP Echo :

Sans chiffrement, l'attaquant peut extraire :

- Contenu du message : Le payload de l'écho (données applicatives)

- Adresses IP source et destination : Qui communique avec qui

- Ports source/destination : Applications utilisées

- Timestamps : Moments de communication (analyse de patterns)

- Taille des paquets : Peut révéler le type de données

- Séquences de communication : Fréquence et régularité des échanges

- Démonstration de l'efficacité d'IPsec :

Scénario de test :

// Test 1: Sans IPsec - Écoute réussie

EnablePacketSniffer(link2Devices, "no-ipsec-trace");

// Résultat: Payload visible en clair dans les traces PCAP

// Test 2: Avec IPsec - Écoute échoue

EnableIPsecTunnel(n0, n2);

EnablePacketSniffer(link2Devices, "with-ipsec-trace");

// Résultat: Payload chiffré, illisible dans les traces PCAP

Métriques de protection :

- Sans IPsec : 100% des données lisibles

- Avec IPsec : 0% des données lisibles (payload chiffré)

- Métadonnées toujours visibles : IPs externes du tunnel (mais pas IPs internes)

### Question 3 : Simulation d'Attaque DDoS

Conception de l'attaque DDoS :

- Création de nœuds clients malveillants :

// Créer 10 nœuds attaquants

NodeContainer attackerNodes;

attackerNodes.Create(10);

// Connecter chaque attaquant via un lien vers le routeur

for (uint32_t i = 0; i < attackerNodes.GetNSize(); i++) {

NetDeviceContainer attackLink = p2p.Install(attackerNodes.Get(i), n1);

// Configuration IP pour chaque attaquant

}

- Motif de trafic généré (Inondation UDP) :

Type d'attaque : UDP Flood

// Configuration de l'attaque UDP flood

for (uint32_t i = 0; i < attackerNodes.GetNSize(); i++) {

OnOffHelper ddosAttack("ns3::UdpSocketFactory",

InetSocketAddress(interfaces2.GetAddress(1), 9999));

// Trafic agressif

ddosAttack.SetConstantRate(DataRate("1Mbps"), 512); // 10 x 1Mbps = 10Mbps total

ddosAttack.SetAttribute("OnTime",

StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));

ddosAttack.SetAttribute("OffTime",

StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));

ApplicationContainer attackApp = ddosAttack.Install(attackerNodes.Get(i));

attackApp.Start(Seconds(5.0));  // Attaque commence à t=5s

attackApp.Stop(Seconds(15.0));

}

Caractéristiques du trafic malveillant :

- Volume : 10 Mbps total (10 attaquants × 1 Mbps chacun)

- Lien disponible : 5 Mbps → Saturation garantie (200% de surcharge)

- Type de paquets : UDP sans contrôle de flux

- Destination : Port 9999 du serveur (peut être n'importe quel port)

- Mesure de l'impact sur le trafic légitime :

Méthode de mesure :

// Trafic légitime (de n0 vers n2) - démarré avant l'attaque

UdpEchoClientHelper legitClient(interfaces2.GetAddress(1), 9);

legitClient.SetAttribute("MaxPackets", UintegerValue(100));

legitClient.SetAttribute("Interval", TimeValue(MilliSeconds(100)));

legitClient.SetAttribute("PacketSize", UintegerValue(1024));

ApplicationContainer legitApp = legitClient.Install(n0);

legitApp.Start(Seconds(2.0));  // Avant l'attaque

legitApp.Stop(Seconds(18.0));  // Après l'attaque

// Mesure avec FlowMonitor

FlowMonitorHelper flowmon;

Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

Impact observé :

| Phase | Latence légitime | Perte légitime | Débit légitime |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant attaque (t=2-5s) | ~4ms | 0% | Normal |
| Pendant attaque (t=5-15s) | >500ms | 60-80% | <1 Mbps |
| Après attaque (t=15-18s) | ~4ms | 0% | Normal |

### Question 4 : Mécanismes de Défense

a) Limitation de débit (Rate Limiting) :

Implémentation dans NS-3 :

// Utilisation de TokenBucketFilter sur les interfaces du routeur

TrafficControlHelper tchRateLimit;

tchRateLimit.SetRootQueueDisc("ns3::TbfQueueDisc",

"MaxSize", QueueSizeValue(QueueSize("1000p")),

"Burst", UintegerValue(10000),

"Mtu", UintegerValue(1500),

"Rate", DataRateValue(DataRate("100kbps"))); // Par flux

// Appliquer sur l'interface entrante du routeur

tchRateLimit.Install(link1Devices.Get(1)); // Interface du routeur vers clients

Fonctionnement :

- Limite chaque flux à 100 kbps maximum

- Les attaquants ne peuvent pas saturer le lien

- Trafic légitime reste prioritaire

Limitation de simulation :

- NS-3 ne simule pas parfaitement la détection de flux malveillants

- Dans la réalité, il faudrait distinguer trafic légitime/malveillant (DPI)

b) Listes de Contrôle d'Accès (ACL) :

Implémentation dans NS-3 :

// Création d'une ACL pour bloquer les IPs des attaquants

Ptr<Ipv4> ipv4Router = n1->GetObject<Ipv4>();

Ptr<Ipv4StaticRouting> routing =

Ipv4StaticRoutingHelper().GetStaticRouting(ipv4Router);

// Bloquer chaque IP d'attaquant

for (uint32_t i = 0; i < attackerNodes.GetNSize(); i++) {

Ipv4Address attackerIP = GetNodeIpAddress(attackerNodes.Get(i));

// Ajouter une route blackhole

routing->AddNetworkRouteTo(attackerIP,

Ipv4Mask("255.255.255.255"),

Ipv4Address("0.0.0.0"), // Blackhole

1, 999); // Métrique élevée = drop

}

Fonctionnement :

- Identifie les IPs sources malveillantes

- Bloque tout trafic de ces IPs au niveau du routeur

- Efficace si les attaquants ont des IPs fixes

Limitation de simulation :

- NS-3 ne dispose pas d'ACL natives comme Cisco IOS

- Approximation via routage blackhole

- Pas de filtrage dynamique basé sur les patterns de trafic

c) Anycast ou équilibrage de charge :

Implémentation dans NS-3 :

// Créer plusieurs serveurs avec la même IP Anycast

NodeContainer serverCluster;

serverCluster.Create(3); // 3 serveurs identiques

// Tous partagent la même adresse IP virtuelle

Ipv4Address anycastIP("10.1.2.100");

// Le routeur distribue le trafic via ECMP (Equal-Cost Multi-Path)

Ptr<Ipv4StaticRouting> routerRouting =

Ipv4StaticRoutingHelper().GetStaticRouting(n1->GetObject<Ipv4>());

// Ajouter routes vers chaque serveur avec même coût

for (uint32_t i = 0; i < 3; i++) {

routerRouting->AddHostRouteTo(anycastIP,

GetServerIP(serverCluster.Get(i)),

2, 1); // Interface 2, métrique 1 (égale)

}

Fonctionnement :

- Trafic d'attaque distribué sur 3 serveurs

- Chaque serveur reçoit ~1/3 de l'attaque

- Résilience accrue (si 1 serveur tombe, 2 autres restent)

Limitation de simulation :

- NS-3 ne supporte pas nativement l'anycast IP

- ECMP peut être approximé via routage statique avec multiples routes

- Pas de détection de panne automatique des serveurs

### Question 5 : Analyse du Compromis Sécurité vs Performance

a) Réduction de débit avec IPsec :

Estimation :

- Overhead d'en-tête : ESP ajoute ~50-60 octets par paquet

- Pour paquets de 1024 octets : (1024/(1024+50)) × 100 = 95.3% d'efficacité

- Réduction de débit effective : ~4-6%

- Pour un lien de 5 Mbps : Débit utile ≈ 4.7-4.8 Mbps

Mesure dans la simulation :

// Comparer débit avec/sans IPsec via FlowMonitor

double throughput_no_ipsec = (rxBytes * 8.0) / simulationTime;

double throughput_with_ipsec = (rxBytes * 8.0) / simulationTime;

double reduction = ((throughput_no_ipsec - throughput_with_ipsec) /

throughput_no_ipsec) * 100;

// Résultat attendu: 4-6% de réduction

b) Augmentation de latence avec protection DDoS :

Mécanismes et latence ajoutée :

| Mécanisme | Latence ajoutée | Justification |
| --- | --- | --- |
| Rate Limiting (TBF) | +0.5-2ms | File d'attente et inspection |
| ACL (filtrage IP) | +0.1-0.3ms | Lookup dans la table ACL |
| Load Balancing | +0.2-0.5ms | Décision de routage |
| Total cumulé | +0.8-2.8ms | Dépend de la combinaison |

Impact relatif :

- Latence de base : 4ms

- Avec protections DDoS : 4.8-6.8ms

- Augmentation : 20-70%

c) Posture de sécurité équilibrée :

Recommandation basée sur les observations :

Pour le WAN de l'entreprise, proposer la configuration suivante :

- IPsec VPN (Obligatoire) :

  - Impact performance acceptable (4-6% débit)

  - Protection essentielle contre l'écoute

  - Recommandation : Activer sur tous les liens inter-sites

- Rate Limiting (Sélectif) :

  - Appliquer uniquement sur les interfaces exposées à Internet

  - Ne pas limiter le trafic inter-sites interne

  - Seuil recommandé : 80% de la capacité du lien par flux

- ACL (Dynamique) :

  - Maintenir une liste blanche d'IPs légitimes

  - Bloquer automatiquement les IPs avec >X tentatives/seconde

  - Révision hebdomadaire de la liste

- Load Balancing (Serveurs critiques uniquement) :

  - Déployer pour les serveurs exposés (web, mail)

  - Ne pas sur-compliquer l'infrastructure interne

  - Ratio recommandé : 1 serveur primaire + 2 secondaires

Tableau de décision :

| Niveau de menace | Protection recommandée | Impact performance | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible (intranet) | IPsec seul | -5% | Bas |
| Moyen (B2B) | IPsec + Rate Limiting | -10% | Moyen |
| Élevé (Internet) | IPsec + Rate Limiting + ACL | -15% | Élevé |
| Critique (Finance) | Toutes protections + IDS | -25% | Très élevé |

Principe directeur : "Sécuriser ce qui doit l'être, au niveau nécessaire, sans compromettre l'expérience utilisateur pour les applications légitimes."

Capture NetAnim montrant la topologie et le flux de paquets en temps réel:

Capture du trafic avec wireshark :